| 勤勉楼门厅圆柱维修询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 材料说明及工艺做法 | 备注 |
| 1 | 拆除原柱子铝塑板 | 67 | m² |  |  | 1.圆立柱特性：每棵柱子直径1米，装饰高5.5米，柱子装饰底面为木质层，装饰周长3.35米，底部为高1米的大理石基座。 2.圆柱展开面积：3.35*5*4=67 m²。 3.保护性拆除不伤柱子原装饰的木板底层，拆除破损板或内部腐朽损坏，按原色、原材质、原尺寸等替换。 |  |
| 2 | 铝塑板 | 58 | 张 |  |  | 1.铝塑板尺寸规格：长2.4米；宽0.9米；厚度3毫米。 2.圆柱周长3.35米。 3.原圆样式、尺寸规格、铝塑板加工圆弧等安装。 |  |
| 3 | 结构胶 | 6 | 件 |  |  | 1.使用结构胶粘黏固定铝塑板。 2.全柱缝隙相同，缝隙间距合理，美观。 |  |
| 4 | 安装铝塑板费 | 14 | 工时 |  |  | 1.施工作业高度7.2米属于二级高空作业，且安装拆除难度大，作业防护增加工时。 2.轮换作业安全保护4人，两人作业，两人保护，轮流作业。 3.施工环境复杂，大厅平层为基准点，内高度7.2米，外高度10.2米（有梯步19梯）. |  |
| 5 | 登高车 | 4 | 天 |  |  | 圆柱周围施工环境复杂，需使用登高车。 |  |
| 6 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |  | 施工产生的建筑垃圾全部运出校园10KM外市政部门指定地点。 |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费 |  |  | 9% |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价单位负责人（签章）：

联系电话：